## Таблица 1. Spark-class коробки

| Устройство | Платформа | AI вычисления | Память | Пропускная способность памяти | Заявленный класс моделей | Вывод по скорости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NVIDIA DGX Spark | GB10 | до 1000 TOPS FP4, до 1 PFLOP FP4 | 128 ГБ unified | 273 ГБ/с | до 200B, dual-Spark до 405B | Базовый эталон класса; скорость должна быть примерно на уровне остальных GB10-клонов |
| ASUS Ascent GX10 | GB10 | до 1000 TOPS / 1 PFLOP | 128 ГБ unified | не везде указана на витрине, но это тот же GB10-класс | до 200B | По вычислениям это практически тот же Spark в другом корпусе |
| HP ZGX Nano AI Station | GB10 | до 1000 TOPS FP4 | 128 ГБ unified | не всегда вынесена на лендинг, но платформа GB10 та же | до 200B, 2 узла до 405B | Тоже Spark-class; ожидать “чуда по скорости” относительно DGX Spark не стоит |
| Dell Pro Max with GB10 | GB10 | 1 PFLOP / 1000 TFLOPS FP4 | 128 ГБ LPDDR5X unified | не всегда показана на карточке товара | до 200B, 2 системы до 400B | Ещё один OEM-вариант того же класса |
| Lenovo ThinkStation PGX | GB10 | 1000 TOPS, 1 PFLOP FP4 | 128 ГБ unified | 273 ГБ/с | 2 узла до 405B | Один из самых прозрачных по спецификациям GB10-вариантов; по сути тот же Spark-class уровень |
| MSI EdgeXpert MS-C931 | GB10 | 1000 TOPS FP4, 1 PFLOP | 128 ГБ unified | 273 ГБ/с | до 200B | Тоже та же производительная полка, различия больше в поставке и упаковке решения |